GIARDINO VIA DEL GOLF

L’esiguità degli spazi e la frammentazione delle emergenze che invade la superficie rende difficile rispondere a quella che è la richiesta primaria dei cittadini che abitano e/o lavorano sulla piazza, da me interpellati: più verde possibile!

Ho cercato di ripartire da zero per integrare soprattutto le griglie di areazione con il contesto, penalizzando il verde il meno possibile. Ne sono nati due progetti dai caratteri assai diversi: uno di impostazione classica e l’altro del tutto informale. Entrambi rispondono alle necessità che questo giardino presenta, soprattutto se frequentato dai bambini, di accessibilità, di sicurezza, di piacevole sosta.

Faccio presente che comunque quest’area è una piazza, un luogo di incontro, che deve rispondere alle aspettative degli abitanti e avere un suo carattere distintivo: solo perchè è la copertura di un parcheggio non vuol dire che deve essere banale. Il carattere può essere dato anche solo da un elemento, da una tessitura particolare della pavimentazione ad esempio, o da aiuole fiorite al posto di uno stento praticello:  in entrambi i  progetti il centro è la piazza e al centro della piazza c’è l’elemento focale, che può essere una serpentina inserita nella pavimentazione di colore e materiale diverso con una scritta, una dedica, una frase, una poesia o disegni ecc; oppure, nel progetto classico, una vasca  d’acqua o una seduta intorno ad un muretto alto cm.100 con un esemplare di olivo .

Un paio di persone mi hanno portato ad esempio, quale giardino per quanto minimo, ma ben riuscito, quello di piazza Carli, per l’impostazione, i materiali e l’illuminazione. Non hanno torto.

PROGETTO PRESENTATO DALLA DITTA

Cose che non vanno

- Non è possibile impiantare nè pini nè tigli sui marciapiedi perchè impedirebbero nel tempo il passaggio

- Non è possibile impiantare tigli accanto (praticamente sotto) ai pini perchè entrerebbero in conflitto

- Le aree verdi sono troppo frammentate, perciò di difficile fruizione e mantenimento.

- La sosta dalla parte del fioraio va considerata a pettine, possibilmente allargando il marciapiede.

- Manca il ripristino della fontanella esistente

- Manca l’illuminazione

- Gli abitanti non vogliono il bagno pubblico.

E’ necessario:

- Preoccuparsi della sicurezza dei bambini in relazione alle rampe ed alle scale: ci devono essere reti di protezione a cui io aggiungo nel progetto fitte siepi che impediscano di avvicinarsi, ma anche qualche ricadente fiorito che rallegri le spallette delle rampe.

- Per la stessa ragione sarebbe bene che l’intero giardino fosse protetto da una siepe perimetrale per impedire che i bambini corrano in mezzo alla strada.

- Bisogna avere la garanzia della manutenzione del parco e della cura del verde, con eventuali sostituzioni, potature, annaffiature ecc.

- -E’ previsto un impianto d’irrigazione automatica?

- Quanto terreno c’è sul parcheggio? (E’ necessario saperlo per la scelta degli arbusti)

- Illuminazione da prevedere in vari punti del giardino, sul tipo classico dei lampioni in ghisa vecchio stile. (Vedi piazza Carli)

- Pavimentazione dell’area giochi in”giochiflex”, conglomerato in fibre di gomma e poliuretano (piazza Carli)

- Sono previste due aree di gioco: in una potrebbe andare una torretta-scivolo, nell’altra una “palestrina”, uno di quei giochi in legno e corde che permettono ai bambini più grandi di arrampicarsi. (vedi per esempio www.giochipark.com)

- Per quanto riguarda la pavimentazione dovrebbe essere in massetti autobloccanti di pezzature e colori diversi. Sul mercato c’è una vasta possibilità di scelta e prezzi assai diversi.Per esempio si potrebbero usare massetti multistrato al quarzo e basalto o al quarzo e granito, che hanno dato ottimi risultati nel restauro di piazze anche in centri storici. ((per esempio www.recordgroup.it)

- Da tenere sempre presente l’accessibilità.

LEGENDA

Progetto classico

1 – siepe di recinzione verso la strada in laurus nobilis o laurus cerasus

2 – Siepe di protezione intorno alle rampe in Crataegus o Pyracanta, in associazione dove possibile con Rhyncospermum, rose ricadenti, Jasminum nudiflorum o primulinum (la scelta dipende dalla profondità del terreno e dalla disponibilità di annaffiature)

3 – Siepe di protezione e di abbellimento intorno alle scale in viburni o cespugli della macchia mediterranea e arbusti fioriferi.

4 – Arbusti e erbacee perenni fiorifere

5 – Vasca-seduta oppure un muretto con seduta (h. cm.100) con bell’esemplare d’ulivo.

Progetto informale

1 – Siepe di protezione intorno alle scale (vedi sopra n.3)

2 – Siepe di protezione intorno alle rampe (vedi sopra n.2)

3 – Arbusti ed erbacee perenni fiorifere

4 – Una serpentina nella pavimentazione caratterizzata da una scritta, una dedica del giardino, una frase celebre, una poesia, oppure da disegni o decorazioni.

Francesca Di Castro

effedix@libero.it

cell.3396014520